- 溧水区中医院消防电话更换及布线项目询价文件

- 一、项目基本概况

- 1.项目名称：溧水区中医院消防电话更换及布线项目

- 2.项目用途: 我院现有消防电话只能分机拨打主机，根据主管部门检查要求需进行电话更换及布线改造，实现主分机互打的功能，符合消防检查要求。

- 3.项目预算： 40000 元，包括设备、材料费、人工费、税费、售后等所涉及的所有费用，采购人不另行支付其他费用，其中暂列金额3000元，本项目合同计价形式为综合单价，超过预算报价无效。

- 二、供应商特定资格条件

- ★供应商应具有国家消防技术服务机构从业资质(网络可查)，维修保养项目负责人和其他服务人员应具有国家认可的相关从业资格，证明材料包括:

- 提供社会消防技术服务信息系统截图加盖公章；

- 拟派遣的项目负责人注册消防工程师证复印件加盖公章；

- 拟派遣的其他服务人员具有消防设施操作员（四级/中级技能，职业方向消防设施维保操作）证书复印件加盖公章。

- 三、采购需求

- 工程量清单

- 本次采购内容为消防电话更换及布线服务，需更换消防拨码电话，及从消控室至每个分区的放线工作,具体采购工程量如下：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管 | 1.名称：电线管 2.规格型号：KBG20 | m | 500 |  |  |
| 配线 | 1.名称：电话线 2.规格型号：RVVP-2*1.5 | m | 1700 |  |  |
| 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称：消防电话拆除换新 | 台 | 65 |  |  |
| 自动报警系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 暂列金额 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：综合单价包为含税全费用综合单价，包含主材及采保费、包装费、运输费、上下力费、安装费、调试费、与配合单位的配合费、拆改费、管理费、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任等各项费用。 |  |  |  |  |  |

- 服务标准

- 1.根据《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010 ）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） 等标准要求，对消防分机电话进行更换及布线，实现规范要求的功能，如标准调整，按照最新标准执行。

- 2.供应商应确保更换后的消防主机电话等，符合消防相关法律法规规范要求，整个消防主机电话系统检验合格，顺利通过相关部门的消防检查。

- 具体服务要求

- 检查方法

| 内容 | 标准 | 检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防对讲(电话系统) | 通话清晰 | 测试每层更换过的消防电话及插孔电话，与中控室通话清晰。 | 必须按照规范施工 |

- 相关技术说明

- 供应商应按最新消防规范及采购人要求，对消防系统设备更换所有机房消防电话，从住院楼消控室布线至所有机房消防电话点位，线路走原有弱电桥架，遇到不通或原先没有的情况布置明管并涂刷防火涂料，安装完毕进行功能测试，完善线路及电话走向图纸。

- 3.其它服务事项

- （1）如遇故障，应确保在当天内赶到并妥善处置。

- （2）供应商在获得采购人提供的相关建筑结构及各相关专业的图纸和现场勘察后，可在满足相关规定要求的前提下，对现有的消防系统状况提出适当的整改建议，达到满足消防验收及节省投资要求。

- （3）供应商应具备消防安全评估能力资质，针对采购人建筑现有状况，结合国家有关消防法律法规和各类消防设计规范，提出可操作性强的改善建筑消防安全条件的火灾隐患整改方案。

- （四）质量要求

- 1．保证系统正常工作。

- 2．维护质量必须符合经双方核定的要求，并且满足现行消防规范的要求。

- 3．设备发生故障，供应商接收到故障信息或接到采购人通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购人汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

- 4．若供应商维修不及时导致采购人的任何后果由供应商负责。

- 5．供应商供应的备品备件必须符合所在地消防管理部门准入条件并送采购人确认并经采购人验收合格后方可使用。

- 6.供应商提供的备品备件材料必须保证质量、全新、安全、可靠，其性能、品种、型号规格，必须满足采购人要求及行业相关技术规范要求，确保是通过消防强制性认证的合格产品。

- 7.质保期从验收合格之日起，满1年。

- （五）条件和协作事项

- 1.供应商需派遣技术全面，持有消防设施操作员（四级/中级技能）证件(职业方向消防设施维保操作)，从事此专业多年，具有社会公德和职业道德的维保人员为采购人提供服务。

- 2.维修、调试、检测等过程中，采购人应派相关人员配合供应商技术人员进行工作。供应商施工人员应服装整洁、标志明显，遵守采购人的各项规章制度，根据采购人特定的环境，双方制定施工时间，举止文明，服务周到。

- 3.提供24小时服务，包括办公时间及非办公时间内，不收取额外之费用。

- 4.技术人员在接到采购人抢修通知后，安排在12小时内到达现场进行检查及维修，以确保24小时内消防电话系统运作正常。

- 5.如采购人在接受上级单位或消防救援大队等有关部门检查时，发现存在问题事宜，服务单位应在24小时内解决存在的问题。

- （六）出现下列情况的，采购人有权另找专业人员维修，其费用从剩余百分之十中扣除：

- 1.如合同期内采购人报了故障，供应商不配合采购人的。

- 2.如遇故障，未在12小时到场，对采购人消防电话系统功能进行维修处理的。

- 3.消防电话设备故障维修时，供应商接收到故障信息或接到采购人通知二十四小时未到达现场解除故障的。

- 4.一般故障维修严重超期或因配件延误严重超期，供应商跟催2次及以上的。

- （七）货物一般要求

- 1.所报价产品均应符合《中华人民共和国采购法》的有关规定，供应商提供的所有货物与服务，产品来源渠道合法。国家有关部门对产品有强制性规定或要求的，供应商所报价产品应当符合相应的规定或要求，本项目的支付仅限于这些货物和服务。

- 2.供应商应按照本文件的规定提供备品备件（如有要求）。

- 3.供应商所报价产品必须功能完整、运行安全、可靠。针对影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术要求中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出，且该部分费用包含在报价总价中。

- 4.供应商应保证其提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权和版权等，否则报价人必须承担对第三方专利权、商标权和版权等的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 5.供应商在生产、搬运、安装过程中必须接受采购人的监督和安排。所有产品须提供出厂质量证明文件。如采购人发现所提供的产品不按承诺生产或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。

- 7.供应商实际供货时，若被发现所提供的货物未能达到采购文件的要求和报价文件的承诺，将按有关法律法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因报价人所提供的未达到承诺的产品而产生的所有损失和责任。

- （八）包装和运输

1.由成交供应商负责按照相关标准进行包装，货物的包装均有良好的防潮、防锈、防湿、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适应本项目实施地点的气候条件。所有设备的包装费、运费、安装、调试、售后服务费均包含在报价总价中。

2.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责。由于不适当的包装而造成产品在运输过程中的任何损坏、丢失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

3.产品包装内的货物清单、质量合格证书、报修证书、产品使用说明书及其它必要的技术资料等一切资料必须齐全。

（九）报价要求

1.报价人的报价须以人民币为单位（小数点后可保留两位小数点）；

2.供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

- （十）交付、验收及付款

1.交付地点：溧水区中医院（医疗综合楼、及后勤综合楼）。

2.交付时间：自合同签订之日起开始计算，30个日历天内完成交付采购人使用。

3.验收：服务期间，如有故障供应商应立即进行修理或更换，确保消防电话系统尽快恢复正常运行。由双方共同派人员验收，并做好记录。必要时，采购人可委托消防测试单位进行验收和测试。

4.付款条件：先服务后付款，结算时供应商应提供正规发票及验收材料。采购人自收到经双方签字确认所有电话安装到位验收材料和发票之日起三十个工作日内支付该款项90%，剩余10%待一年保质期后，若无任何质量方面问题，采购人一次性无息付清。

（十一）成交标准

质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求，且价格最低的供应商为成交供应商。采购文件各项要求均为实质性要求，供应商对采购文件各项内容如有不能响应的，应特别说明， 否则视为响应。

- 四、报名与采购文件

- 1.报名条件

- 符合条件的供应商凭以下资料（复印件须加盖报价人公章）报名并获取采购文件（只接受报名的供应商参与报价）

- （1）法人或者其他组织的营业执照复印件；

- （2）法人授权委托书及代理人身份证复印件（正反面）；

- （3）供应商特定资格条件证明材料；

- 2.报名时间与方式

- 本项目采取线上报名方式，符合资格条件的供应商应自2024年6月19日至2024年6月21日17:00之前 ，将上述报名资料扫描件发送至879689009@qq.com 邮箱。本项目只接受报名成功的供应商参与报价。

- 3.获取采购文件的途径

- 自即日起至递交响应文件截止时间前，通过南京市溧水区中医院官网（南京市溧水区中医院 (lsxzyy.com)）免费下载。

- 五、报价文件的递交

- 报价文件要求：报价文件应至少包含如下内容（逐页加盖单位公章，按照顺序装订成册）：

- 营业执照复印件（格式自拟）；

- 法定代表人授权委托书（见附件格式）；

- 供应商特定资格条件证明材料；

- 报价单（见附件格式）；

- 服务承诺；

- 6.报价人认为需提交的其他资料（格式内容自拟）。

- 报价文件递交方式及要求

自报名之日起至2024年6月25 日17:00之前，将报价资料快递到如下地址：

南京市溧水区中医院后勤楼2楼采购中心，杨老师收025-69777235，南京市溧水区永阳街道文昌路201号（快递请勿到付）。

六、联系方式

采购单位名称：南京市溧水区中医院

采购中心联系人：杨老师025-69777235

总务科联系人：葛老师18761623231

- 附件1

- 报价单

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管 | 1.名称：电线管 2.规格型号：KBG20 | m | 500 |  |  |
| 配线 | 1.名称：电话线 2.规格型号：RVVP-2*1.5 | m | 1700 |  |  |
| 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称：消防电话拆除换新 | 台 | 65 |  |  |
| 自动报警系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 暂列金额 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：综合单价包为含税全费用综合单价，包含主材及采保费、包装费、运输费、上下力费、安装费、调试费、与配合单位的配合费、拆改费、管理费、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任等各项费用。 |  |  |  |  |  |

- 注：

- ★1.报价不得超过项目预算，否则报价无效。

- ★2.请按照清单列项进行报价，其中暂列金额不可变动。

- 供应商：

法定代表人或被授权代理人：

日期：

- 附件2

- 法定代表人授权委托书

南京市溧水区中医院:

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                （项目名称）进行报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：             联系方式：

日        期：        年    月    日

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证复印件（正面） | 授权委托人身份证复印件（反面） |